Методика проведения испытания

проверки скорости передачи данных в образовательных организациях (Школы/СПО)

Для проверки соответствия скорости передачи данных в ОО, подключенных к ЕСПД в рамках исполнения государственных контрактов, используйте методику проведения испытаний.

Рекомендации перед проведением испытаний

- Испытания проводятся получателем услуг связи по рекомендации представителей проекта ЕСПД;

- Перед проведением тестирования следует убедиться, что сервис функционирует, и услуга предоставляется хотя бы на одном из ПК (для ОО, подключенных к ЕСПД);

- Необходимо заранее загрузить файл диагностики и сохранить его на проверочный ПК;

- Ознакомьтесь с рекомендациями по проверке коммутации, а также обратите внимание на разновидности оборудования;

- Проводите испытание в часы наименьшей нагрузки на сеть, т.к. на период тестирования возможны прерывания в предоставлении сервиса;

- Во избежание искажения результата тестирования используйте оборудование и средства измерения, соответствующие минимальным требованиям (Приложение 1).

Подготовка к этапу тестирования

Проведение тестирования возможно в двух точках:

- Х2: подключение ПК выполняется в зависимости от наличия оборудования «ЦОС» (проект «Цифровая образовательная среда») на объекте;

- Х1: подключение выполняется от КД (коммутатора доступа).

Первоначально все испытания следует проводить в точке Х2. Если полученные результаты не соответствуют условиям Контракта, необходимо повторить испытания в точке Х1. В случае, если Вы не смогли найти необходимую информацию по IP-адресам, обратитесь в техническую поддержку проекта ЕСПД «Цифровая экономика».

- Тестирование Х2.

- Для объектов без «ЦОС»:

Испытание проводится на порту КШ (криптошлюза), в который подключено оборудование ЛВС для открытого сегмента сети. В данный порт патчкордом включается проверочный ПК. После этого на ПК назначается IP-адрес из LAN подсети ОО.

- Для объектов с установленным маршрутизатором ESR «ЦОС»:

Испытание проводится на порту коммутатора POE, в который подключено оборудование ЛВС для открытого сегмента сети. В данный порт необходимо включить проверочный ПК. На ПК назначается IP-адрес из LAN подсети ОО. Обращаем ваше внимание, что на коммутаторе может быть настроено несколько портов, включая точки доступа. При тестировании в порты точек доступа на коммутаторе PoE включаться нельзя.

- Тестирование Х1 (подключение от коммутатора доступа).

На момент тестирования КШ отключается от порта КД или иного оборудования выполняющего роль транспорта. В данный порт включается проверочный ПК. На проверочном ПК назначаются IP-адреса ОО, принадлежащие WAN КШ.

Пример настройки сетевого подключения для обоих вариантов: если подсеть записана как 10.1.5.0/24 на проверочный ПК прописываем IP 10.1.5.2, маска 255.255.255.0, GW (шлюз по умолчанию) 10.1.5.1. Подробнее на странице: https://espd.wifi.rt.ru/filtering/statip

Схема подключения для Х2 и Х1 без «ЦОС»:

Рис.1

Схема подключения для Х2 и Х1 с «ЦОС»:

Рис.2

Проведение испытаний

После подключения ПК по схеме Х2 или Х1 необходимо выполнить следующие действия:

- Проверка скорости

- В адресную строку интернет-браузера следует ввести электронный адрес сайта http://speedtest.rt.ru;

- Дождаться полной загрузки страницы! При запросе получения данных местоположения необходимо разрешить получение;

- В случае проблем с отображением результатов, проверить с помощью других браузеров;

- Внизу открывшейся страницы во всплывающем меню выбрать сервер географически ближайший к проверяемому Объекту (рис.3).

Рис. 3 – Выбор сервера

- Нажать кнопку «Старт» и дождаться проведения измерений.

Рис. 4 – Старт измерений

- Перейти на вкладку «Результаты». Сделать и сохранить скриншот результатов последнего измерения без графиков (пример на Рис. 5).

Рис. 5 – Результаты измерений

- Тест iperf.

- Необходимо загрузить архив Test.zip (Приложение 2)

Распаковать архив в директорию С:\Test

- Перед началом теста требуется закрыть все интернет-браузеры, убедиться, что всё стороннее программное обеспечение выключено;

- Запустить файл, который называется «Запустить для тестирования.exe»;

- Выбрать свой регион из предложенных;

- Дождаться завершения тестирования и закрытия окна с тестом.

- Сохранить файл с результатами теста «result.txt» (будет создан в корневой папке теста).

Файл «result.txt» и скриншот результатов измерения, как на Рис.5, отправьте на почту технической поддержки mcszo@digital.gov.ru с обязательным указанием полного наименования ОО; географический адрес объекта; ФИО и контактные данные; подробное описание проблемы и номер зарегистрированного обращения при наличии.

Отправляя письмо с результатами диагностики, Вы соглашаетесь на обработку и использование присланной информации сотрудниками технической поддержки для решения Вашего вопроса.

В случае если по результатам диагностики, проблема была выявлена в ЗО Потребителя, ознакомьтесь с рекомендациями по устранению проблем на сайте https://espd.wifi.rt.ru/settings/network

Приложение 1:

Приложение 2: